Санкт-Петербургский Национальный Исследовательский Университет

Информационных Технологий, Механики и Оптики

Факультет ПИиКТ

Лабораторная работа 1

по дисциплине

«Функциональная схемотехника»

Вариант 3

Выполнил: студент группы Р33111

Киселёв Сергей Владимирович

г. Санкт-Петербург

2021 г.

Задание

- Опишите на Verilog HDL на вентильном уровне модуль, реализующий функцию БОЭ в указанном логическом базисе согласно варианту задания.

- Разработайте тестовое окружение для созданного модуля.

- Проведите моделирование работы схемы.

- Составьте отчет по результатам выполнения заданий второй части лабораторной работы.

Вариант

Схема мажоритарного контроля с 5-ю входами, состоящая из NOR

Git

https://github.com/kamikadze328/Circuit-Design/tree/main/lab1

Код разработанного модуля БОЭ

`timescale 1ns / 1ps

module lab1 (

input a1,

input a2,

input a3,

input a4,

input a5,

output out

);

wire not_a1, not_a2, not_a3, not_a4, not_a5,

a1a2, a3a4, a1a5, a2a5, not_a1a2, not_a3a4, not_a1a5, not_a2a5,

b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8, b9, b10,

c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10,

not_c1, not_c2, not_c3, not_c4, not_c5, not_c6, not_c7, not_c8, not_c9;

nor(not_a1, a1, a1);

nor(not_a2, a2, a2);

nor(not_a3, a3, a3);

nor(not_a4, a4, a4);

nor(not_a5, a5, a5);

nor(a1a2, not_a1, not_a2);

nor(a3a4, not_a3, not_a4);

nor(a1a5, not_a1, not_a5);

nor(a2a5, not_a2, not_a5);

nor(not_a1a2, a1a2, a1a2);

nor(not_a3a4, a3a4, a3a4);

nor(not_a1a5, a1a5, a1a5);

nor(not_a2a5, a2a5, a2a5);

nor(b1, not_a1a2, not_a3);

nor(b2, not_a1a2, not_a4);

nor(b3, not_a1a2, not_a5);

nor(b4, not_a3a4, not_a1);

nor(b5, not_a3a4, not_a2);

nor(b6, not_a3a4, not_a5);

nor(b7, not_a1a5, not_a3);

nor(b8, not_a1a5, not_a4);

nor(b9, not_a2a5, not_a3);

nor(b10, not_a2a5, not_a4);

nor(c1, b1, b2);

nor(not_c1, c1, c1);

nor(c2, not_c1, b2);

nor(not_c2, c2, c2);

nor(c3, not_c2, b3);

nor(not_c3, c3, c3);

nor(c4, not_c3, b4);

nor(not_c4, c4, c4);

nor(c5, not_c4, b5);

nor(not_c5, c5, c5);

nor(c6, not_c5, b6);

nor(not_c6, c6, c6);

nor(c7, not_c6, b7);

nor(not_c7, c7, c7);

nor(c8, not_c7, b8);

nor(not_c8, c8, c8);

nor(c9, not_c8, b9);

nor(not_c9, c9, c9);

nor(c10, not_c9, b10);

nor(out, c10, c10);

endmodule

Код разработанного тестового окружения БОЭ

`timescale 1ns / 1ps

module adder_tb ;

reg a1_in, a2_in, a3_in, a4_in, a5_in;

wire out_out;

lab1 lab1_1 (

.a1(a1_in),

.a2(a2_in),

.a3(a3_in),

.a4(a4_in),

.a5(a5_in),

.out(out_out)

);

integer i ;

reg [4:0] test_val;

reg expected_val;

initial begin

for(i=0; i<32; i=i+1) begin

test_val = i;

a1_in = test_val[0];

a2_in = test_val[1];

a3_in = test_val[2];

a4_in = test_val[3];

a5_in = test_val[4];

expected_val = (a1_in + a2_in + a3_in + a4_in + a5_in) > 2;

#10

if(out_out == expected_val) begin

$display("The lab1 output is correct!!!");

end else begin

$display("The lab1 output is wrong!!!");

end

$display("[a1, a2, a3, a4, a5] = [%b, %b, %b, %b, %b]; out=%b;\n", a1_in, a2_in, a3_in, a4_in, a5_in, out_out);

end

#10 $stop;

end

endmodule

Временная диаграмма процесса тестирования БОЭ